📘 SISTEMAS OPERATIVOS

La asignatura se enfoca en:

- Direccionamiento TCP/IP y subnetting

- Administración de Windows Server

- Administración de Linux Server

- Seguridad y hardening en ambos entornos

🔹 UNIDAD I: Direccionamiento de Redes Basado en TCP/IP

📌 Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP tiene 4 capas:

- Acceso a Red

- Internet

- Transporte

- Aplicación

Comparación con OSI:

| OSI | TCP/IP |
| --- | --- |
| Aplicación | Aplicación |
| Presentación | Aplicación |
| Sesión | Aplicación |
| Transporte | Transporte |
| Red | Internet |
| Enlace | Acceso |
| Física | Acceso |

🌐 Dirección IP v4

📌 Estructura

Una IPv4 tiene:

- 32 bits

- 4 octetos

- Rango: 0.0.0.0 – 255.255.255.255

Ejemplo:

192.168.1.10

En binario:

11000000.10101000.00000001.00001010

📌 Clases de Direcciones IP

| Clase | Rango | Máscara | Hosts |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0.0.0 – 126.x.x.x | 255.0.0.0 | 16M |
| B | 128.0.0.0 – 191.x.x.x | 255.255.0.0 | 65k |
| C | 192.0.0.0 – 223.x.x.x | 255.255.255.0 | 254 |
| D | Multicast | — | — |
| E | Experimental | — | — |

Direcciones privadas:

- 10.0.0.0/8

- 172.16.0.0/12

- 192.168.0.0/16

📌 Máscaras y Cálculo de Hosts

Fórmula:

2^n - 2

Donde:

- n = bits disponibles para host

- Se restan 2 (red y broadcast)

Ejemplo:

/24 → 255.255.255.0
Bits host = 8
2^8 - 2 = 254 hosts

📌 Subnetting FLSM

FLSM = todas las subredes tienen igual tamaño.

Ejemplo:

Red base:

192.168.1.0/24

Necesitamos 4 subredes.

Se piden 2 bits prestados:

/26

Subredes:

| Subred | Rango | Hosts |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.0/26 | .1 – .62 | 62 |
| 192.168.1.64/26 | .65 – .126 | 62 |
| 192.168.1.128/26 | .129 – .190 | 62 |
| 192.168.1.192/26 | .193 – .254 | 62 |

📌 Subnetting VLSM

VLSM permite tamaños variables.

Ejemplo:

Red:

192.168.1.0/24

Necesitamos:

- 100 hosts

- 50 hosts

- 20 hosts

Se asigna desde mayor a menor:

| Hosts | Máscara | Subred |
| --- | --- | --- |
| 100 | /25 | 192.168.1.0 |
| 50 | /26 | 192.168.1.128 |
| 20 | /27 | 192.168.1.192 |

VLSM optimiza uso de direcciones.

🔹 UNIDAD II: Windows Server

🖥 ¿Qué es Windows Server?

Es un sistema operativo empresarial de la empresa Microsoft diseñado para:

- Controladores de dominio

- Servidores de archivos

- Infraestructura de red

- Virtualización

Versiones comunes:

- Windows Server 2016

- Windows Server 2019

- Windows Server 2022

📌 Instalación y Configuración Básica

Pasos:

- Configuración BIOS/UEFI

- Instalación desde ISO

- Asignación IP estática

- Configuración de nombre de servidor

- Activación de roles

Comando para IP estática:

New-NetIPAddress

📌 Active Directory (AD)

Active Directory permite:

- Gestión centralizada de usuarios

- Dominios

- Unidades Organizativas (OU)

- Políticas de seguridad

Componentes:

- Dominio

- Árbol

- Bosque

- OU

- Objetos

📌 GPO (Group Policy Objects)

Permiten aplicar configuraciones como:

- Restricción de USB

- Configuración de escritorio

- Scripts de inicio

- Configuración de firewall

Ruta:

gpmc.msc

📌 Servicios de Infraestructura

🔹 DNS

Traduce nombre → IP

🔹 DHCP

Asigna IP automática

🔹 IIS

Internet Information Services

Servidor web de Microsoft.

🔐 Hardening Windows Server

Medidas:

- Deshabilitar servicios innecesarios

- Activar BitLocker (cifrado)

- Configurar firewall avanzado

- Actualizaciones automáticas

- Antivirus corporativo

- Políticas de auditoría

- NTFS con permisos avanzados

🔹 UNIDAD III: Linux Server

🐧 Historia del Software Libre

Proyecto:
GNU Project

Fundador:
Richard Stallman

Licencia:
GPL (General Public License)

📌 4 Libertades del Software Libre

- Usar

- Estudiar

- Modificar

- Redistribuir

Conceptos:

- Copyleft

- Copyright

- Propiedad intelectual

En Chile:
Ley 17.336 sobre propiedad intelectual.

📌 Sistema Linux

Distribuciones comunes:

- Ubuntu Server

- CentOS

- Rocky Linux

📌 Estructura de Directorios

| Directorio | Función |
| --- | --- |
| / | raíz |
| /home | usuarios |
| /etc | configuración |
| /var | logs |
| /usr | aplicaciones |
| /bin | binarios |
| /root | admin |

📌 Usuarios y Comandos

Tipos:

- root

- usuario normal

- usuario sistema

Comandos básicos:

whoami
id
useradd
passwd
su
sudo

📌 Permisos

Formato:

-rwxr-xr--

Valores:

- r = 4

- w = 2

- x = 1

Ejemplo:

chmod 755 archivo

Permisos especiales:

- SUID

- SGID

- Sticky Bit

Umask:

umask 022

📌 Gestión de Paquetes

RPM:

rpm -ivh paquete.rpm

YUM:

yum install nombre
yum update

APT (Debian):

apt install

🔐 Hardening Linux

Medidas:

- Deshabilitar root remoto

- Configurar SSH seguro

- Firewall (iptables / firewalld)

- Antivirus (ClamAV)

- Antirootkit (chkrootkit)

- Actualizaciones constantes

- SELinux o AppArmor

- Auditoría (auditd)

📌 Comparación Windows Server vs Linux Server

| Característica | Windows | Linux |
| --- | --- | --- |
| Licencia | Comercial | Libre |
| GUI | Fuerte | Opcional |
| AD | Integrado | Samba |
| Seguridad | GPO | Permisos + SELinux |
| Firewall | Windows Firewall | iptables |